- Zapis cijelih brojeva METODOM DVOJNOG KOMPLEMENTA

Ako je broj pozitivan:

- Prebacimo ga u binarni brojevni sustav

- Dopišemo potreban broj vodećih nula kako bi bio iste dužine kao registar

- Zapišemo ga u registar

- POZITIVNE BROJEVE NIKAD NE PREBACUJEMO U DVOJNI KOMPLEMENT!

Ako je broj negativan:

- Prebacimo ga u binarni brojevni sustav

- Dopišemo potreban broj vodećih nula kako bi bio iste dužine kao registar

- Prebacimo ga u dvojni komplement

- Zapišemo ga u registar

Komplement broja dobijemo tako da sve jedinice u binarnom zapisu zamijenimo s nulama a nule s jedinicama. 
Prije komplementa moramo binarni broj proširiti na jednaku dužinu kao što je registar!

Npr. Komplement broja 00101100 je 11010011

Dvojni komplement dobijemo tako što komplement uvećamo za 1.

Npr.   11010011

+              111

11010100

- Zapiši broj -35 metodom dvojnog komplementa u 8-bitni registar

| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Metodom dvojnog komplementa zapiši sljedeće brojeve u 8-bitne registre:

- -17

- 25

- 48

- -3

Rj.

| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

- Metodom dvojnog komplementa zapiši broj -200(10) u 16-bitni registar.

-20010=11001000(2)

Proširivanje na 16 bitova: 	0000000011001000

Komplement:			1111111100110111

1 1 1

1111111100110111

Dvojni komplement:		+		      1

1111111100111000

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- U sljedećim registrima zapisani su binarni brojevi metodom dvojnog komplementa.

Koji su to dekadski brojevi?

| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Rj.

- 20+23+24+26-27=1+8+16+64-128=-39(10)	
Kod metode DK uvijek ide minus ispred vodeće jedinice pri prebacivanju 
u dekadski sustav!

- 20+25=1+32=33(10)

- 20+21+22+23-27=1+2+4+8-128=-113(10)

ZAKLJUČAK:

Pozitivni brojevi uvijek imaju jednak konačan zapis bez obzira koju metodu koristimo.

Negativni brojevi uvijek imaju različit konačan zapis bez obzira koju metodu koristimo.

* TEŽI ZADATCI!!

Na slici su prikazani sadržaji 8-bitnih registara A i B u kojima su brojevi zapisani metodom dvojnoga komplementa. Koji će biti sadržaj 16-bitnoga registra C ako je u njemu zapisan zbroj sadržaja registara A i B metodom predznaka i apsolutne vrijednosti?

| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Rješenje:

-70 + (-54) = -124

| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

** Ima li više jedinica binarni prikaz dekadskog broja -104 zapisanog u 8-bitnom registru metodom dvojnog komplemenata ili u 16-bitnom registru metodom predznaka i apsolutne vrijednost?

Rj.

| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Više jedinica ima kad broj zapišemo u 16bitni registar metodom predznaka i apsolutne vrijednosti!